- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项 目 名 称： | 年产100套海洋工程装备项目 |
| --- | --- |
| 建 设 单 位： | 江阴市华夏化工机械有限公司 |
| 编 制 日 期： | 2024年10月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产100套海洋工程装备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-320258-89-03-256405 |  |  |
| 建设单位联系人 | 夏国荣 | 联系方式 | 1391521*** |
| 建设地点 | 无锡市 江阴高新技术产业开发区 江阴市蟠龙山路39号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经120度20分2.145秒，北纬31度55分8.412秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3737海洋工程装备制造；C3360金属表面处理及热处理加工； | 建设项目 行业类别 | 三十四；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37中73船舶及相关装置制造 373；三十、金属制品业 33中67金属表面处理及热处理加工； |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 江阴高新技术产业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 澄高行审备〔2024〕45号 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 3.33 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 12262.75 （本项目所在新厂区） |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置情况表 专项评价的类别; 设置原则; 项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录（2018 年）》中有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无工业废水产生，不属于新增废水直排的污水集中处理厂项目。; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目Q值＜1，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超临界量。; 无需设置. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目用水依托自来水管网，不采用河道取水，无取水口。; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目非海洋工程建设项目。; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《江阴高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）》 审批机关：江阴市人民政府 审批文件名称及文号：《江阴市高新技术产业开发区总体发展规划（2011-2030）的批复》、澄政复〔2012〕74号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评：《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》 审批机关：中华人民共和国环境保护部 审批文件名称及文号：关于《江阴高新技术产业开发区总体规划环境影响报告书》的审查意见、环审[2015]112号 召集审查机关：原中华人民共和国环境保护部 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目概况 江阴市华夏化工机械有限公司成立于2002年04月18日，位于江阴市蟠龙山路38-1号，主要从事特种设备制造、日用化工专用设备制造、炼油化工生产专用设备制造、金属结构制造。 该公司目前位于江阴市蟠龙山路38-1号，以下简称“老厂区”。2005年6月9日，该老厂区“机械制造，冷作加工改建项目”经江阴市环境保护局审批同意建设，并于2007年4月12日通过江阴市环境保护局验收。2020年4月14日，该老厂区申领排污登记，登记编号为913202817343928160001Y。 现由于企业发展需求，在老厂区现有产品方案和生产规模保持不变的前提下，公司拟租赁江阴中南重工有限公司位于江阴市蟠龙山路39号12262.75㎡厂房设立新厂区，其中2295㎡前期已租赁给江阴正盛金属材料有限公司，1120㎡已租赁给江阴市滨江热处理有限公司，并购置四辊式卷板机、数控等离子切割机、三辊卷板机、五主轴数控龙门式深孔钻床、喷砂房、油漆房等国产设备共96台，从事海洋工程装备的生产。项目建成后，将实现年产海洋工程装备100套。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十四；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业37中73船舶及相关装置制造 373”中“其他”和“三十、金属制品业 33中67金属表面处理及热处理加工”中“其他”，应该编制环境影响报告表。 为此，江阴市华夏化工机械有限公司委托冠誉环境（江苏）有限公司对该项目进行环境影响评价工作。冠誉环境（江苏）有限公司接受我公司委托后，进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | 2.2工程内容及规模 本项目利用租用厂房进行建设，主体工程主要包括新增设备的购置、安装与调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设。建设项目主体工程及产品方案见表2-1，项目公用及辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 年运行时数（小时）. 扩建前; 扩建后; 增减量. 1; 老厂区; 真空辊; 80支/年; 80支/年; 0; 2400. 2; 钢丝绳滚轮筒; 100个/年; 100个/年; 0. 3; 钢水包; 40只/年; 40只/年; 0. 4; 非标容器; 150台/年; 150台/年; 0. 5; 新厂区; 海洋工程装备; 环梁（外径6.2m*高1.4m）; 0; 20套/年; 20套/年; 2400. 6; 桩腿（长约20m*内径1.58m）; 0; 80套/年; 80套/年. |
| 建设内容 | 表2-2 建设项目公用和辅助工程 厂区; 工程名称; 建设名称; 总设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 老厂区; 贮运工程; 成品仓库; 100m2; 100m2; 0; 位于室内. 原料仓库; 100m2; 100m2; 0. 公用工程; 给水系统; 生活用水; 20/h; 20t/h; 0; 当地自来水管网. 消防用水; 20/h; 20t/h; 0. 公用工程; 排水系统; 污水; 30t/h; 30t/h; 0; 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理. 雨水; 20t/h; 20t/h; 0; 区内雨水管网. 供电系统; 630KVA; 630KVA; 0; 公用变压器. 环保工程; 噪声治理; 噪声治理工程(隔声量); ≥25dB(A); ≥25dB(A); 0; 达标排放. 固废堆场; 一般固废; 50m2; 50m2; 0; 一般固废暂存. 危险废物; 5m2; 5m2; 0; 危险废物暂存. 废水; 化粪池; 20m3; 20m3; 0; 简单生化处理. 废气; 焊烟净化装置; 2000m3/h×5; 2000m3/h×5; 0; 移动式焊烟净化装置处理焊接废气后无组织排放，废气收集率80%，去除率98%. 袋式除尘器; 2000m3/h×4; 2000m3/h×4; 0; 移动式袋式除尘器处理打磨废气处理后无组织排放，废气收集率80%，去除率98%. 袋式除尘器; 2000m3/h×1; 2000m3/h×1; 0; 移动式袋式除尘器处理下料废气后无组织排放，收集效率80%，去除率98%. |
| 建设内容 | 续上表 厂区; 工程名称; 建设名称; 总设计能力; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 新厂区; 生产车间; 0; 8735m2; +8735m2; 一层、高10m. 贮运工程; 成品仓库; 0; 1000m2; +1000m2; 成品贮存，利用出租厂家厂房，新建. 原料仓库; 0; 1000m2; +1000m2; 原料贮存，利用出租厂家厂房，新建. 油漆中间仓库; 0; 10m2; 10m2; 临时贮存油漆，配备消防设施，新建. 公用工程; 给水系统; 生活用水; 20t/h; 20t/h; 0; 依托现有给水管网，由自来水公司供水. 消防用水; 20t/h; 20t/h; 0. 排水系统; 污水; 30t/h; 30t/h; 0; 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理；本项目可满足光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂废水接管要求；污水排口环保责任主体为江阴市华夏化工机械有限公司. 雨水; 20t/h; 20t/h; 0; 利用出租厂家雨水管网. 供电系统; 630KVA; 630KVA; 0; 公用变压器. 环保工程; 噪声治理; 噪声治理工程(隔声量); 0; ≥25dB(A); ≥25dB(A); 合理布局，车间、厂房隔声达标排放，新建. 固废堆场; 一般固废; 0; 50m2; +50m2; 新建，一般固废暂存. 危险废物; 0; 15m2; +15m2; 新建，危险废物暂存. 废水; 化粪池; 0; 20m3; +20m3; 生活污水预处理，依托出租厂家。化粪池处理能力可满足本项目生活污水预处理要求. 废气; 焊烟净化装置; 0; 2000m3/h×5; 2000m3/h×5; 处理焊接废气后无组织排放，废气收集率80%，废气去除率90%，新建. 布袋除尘; 0; 10000m3/h; 10000m3/h×1; 处理喷砂废气后通过DA001排放，废气收集率95%，废气去除率98%，新建. 三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧; 0; 70000m3/h×1; 70000m3/h×1; 处理涂装烘干废气后通过DA002排放，收集效率90%，颗粒物处理效率95%、有机废气处理效率90%，新建. 袋式除尘器; 0; 2000m3/h×1; 2000m3/h×1; 处理下料废气后无组织排放，废气收集率80%，废气去除率98%，新建. 注：①本项目新厂区废气处理装置、一般工业固体废物贮存场、危废仓库、成品仓库、原料仓库、油漆中间仓库、雨、污排口及管网，环保责任主体为江阴市华夏化工机械有限公司。 |
| 建设内容 | 2.3主要生产设备 表2-3 主要设备清单 厂区; 生产单元类型; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施名称; 设施参数/规格型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 参数名称; 设计值. 老厂区; 主体工程; 下料; 切割; 数控切割机; /; /; 1; 1; 0; 国产. 剪板机; /; /; 1; 1; 0; 国产. 机加; 机械加工; 钻床; 型号; 80/50; 2; 2; 0; 国产. 重型卧式车床; 型号; 1900×7000; 1; 1; 0; 国产. 重型卧式车床; 型号; 1250×87000; 1; 1; 0; 国产. 重型卧式车床; 型号; 1250×1250; 1; 1; 0; 国产. 镗床; 型号; Φ115; 1; 1; 0; 国产. 刨床; 型号; 900; 1; 1; 0; 国产. 折弯机; 型号; 400t*4m; 1; 1; 0; 国产. 卷管机; /; /; 1; 1; 0; 国产. 卷板机; 型号; 30×2250; 1; 1; 0; 国产. 卷板机; 型号; 60×2850; 1; 1; 0; 国产. 预处理; 机械预处理; 打磨机; /; /; 20; 20; 0; 国产. 焊接; 焊接; 焊机; /; /; 30; 30; 0; 国产. 自动焊机; /; /; 4; 4; 0; 国产. 热处理; 表面热处理; 电炉（退火）; 功率; 500kw; 1; 1; 0; 国产. 辅助工程; 其他; 辅助设备; 行车; 能力; 10t; 8; 8; 0; 国产. 能力; 20t; 5; 5; 0; 国产. 能力; 5t; 1; 1; 0; 国产. 能力; 50t; 2; 2; 0; 国产. 空气压缩机; 能力; 3m3/min; 1; 1; 0; 国产. 合计; 85. *老厂区部分焊接设备用于上门维护工作，不在厂区内使用。 |
| 建设内容 | 续上表 厂区; 生产单元类型; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施名称; 设施参数/规格型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 参数名称; 设计值. 新厂区; 主体工程; 下料; 切割; 数控等离子切割机; 规格/功率; 5.5×20m /16KW; 0; 1; +1; 国产. 机加; 机械加工; 四辊式卷板机; 规格/功率; 200×4000mm /20KW; 0; 1; +1; 国产. 三辊卷板机; 规格/功率; 120×4500mm /25KW; 0; 1; +1; 国产. 三辊卷板机; 规格/功率; 80×3000mm /20KW; 0; 1; +1; 国产. 三辊卷板机; 规格/功率; 40×3200mm /22KW; 0; 1; +1; 国产. 三辊卷板机; 规格/功率; 30×3000mm /28KW; 0; 1; +1; 国产. 不锈钢辊不锈钢专用卷板机; 规格/功率; 20×2500mm /35KW; 0; 1; +1; 国产. 聚氨酯辊不锈钢专用卷板机; 规格/功率; 30×3000mm /38KW; 0; 1; +1; 国产. 数控立车; 规格/功率; 6000*H2000 /7.5KW; 0; 1; +1; 国产. 五主轴数控龙门式深孔钻床; 规格/功率; 4.5*5m /15KW; 0; 1; +1; 国产. 折弯机; 型号/功率; QC12Y-3200 /6.5KW; 0; 1; +1; 国产. 装配; 装配; 总装组对机; 规格/功率; 1200t /6.5KW; 0; 3; +3; 国产. 冲压; 其他压力加工; 单柱式（C型）油压机; 压力/功率; 800T/85KW; 0; 1; +1; 国产. 预处理; 机械预处理; 喷砂房; 规格/功率; 25×8×7m /30KW; 0; 1; +1; 国产. 涂装; 喷漆; 喷漆房(配备3个高压无气喷涂机); 规格/功率; 25×7×7m /20KW; 0; 1; +1; 国产. |
| 建设内容 | 续上表 厂区; 生产单元类型; 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施名称; 设施参数/规格型号; 数量（台/套）; 备注. 扩建前; 扩建后; 增减量. 参数名称; 设计值. 新厂区; 主体工程; 焊接; 焊接; 内焊机; 功率; 3.5KW; 0; 2; +2; 国产. 林肯外焊机; 型号/功率; FDC-1250 /3.5KW; 0; 8; +8; 国产. 气保焊机; 型号/功率; NBC-500 /3KW; 0; 20; +20; 国产. 带极堆焊机; 型号/功率; ZD5-1600 /4KW; 0; 1; +1; 国产. 检测试验; 产品检测试验; 液压万能试验机; 规格/功率; WE-600B /0.75KW; 0; 1; +1; 国产. 半自动冲击试验机; 规格/功率; JB-300B /0.75KW; 0; 1; +1; 国产. 手持式便携光谱仪; 规格/功率; BRUKER S1 TITAN/1KW; 0; 1; +1; 国产. 辅助工程; 其他; 辅助; 滚轮架; /; /; 0; 2; +2; 国产. 滚轮架; /; /; 0; 5; +5; 国产. 滚轮架; /; /; 0; 2; +2; 国产. 滚轮架; /; /; 0; 6; +6; 国产. 滚轮架; /; /; 0; 30; +30; 国产. 合计; 96. *本项目焊接工件较大，不方便使用固定焊接工位，焊接作业时采用移动式焊烟净化装置处理焊烟。 |
| 建设内容 | 2.4主要原辅材料 表2-4 主要原辅料消耗表 厂区; 类别; 名称; 组分/规格; 年耗量 （吨/年）; 包装储存方式; 最大储存量（吨）; 来源及运输. 老厂区; 原料; 钢板; 钢; 1880; 散装; 100; 国内，汽运. 辅料; 乳化液; 基础油; 1; 25kg/桶; 0.17; 国内，汽运. 辅料; 焊条; 无铅; 30; 散装; 0.5; 国内，汽运. 辅料; 乙炔; 乙炔; 2000瓶; 瓶装; 5瓶; 国内，汽运. 辅料; 氧气; 氧气; 4000瓶; 瓶装; 5瓶; 国内，汽运. 辅料; 机油; 矿物油; 0.16; 25kg/桶; 0.05; 国内，汽运. 新厂区; 原料; 钢板; 钢; 1500; 散装; 100; 国内，汽运. 辅料; 乳化液; 基础油; 0.5; 25kg/桶; 0.05; 国内，汽运. 辅料; 机油; 矿物油; 0.2; 25kg/桶; 0.05; 国内，汽运. 辅料; 焊条; 无铅; 2; 散装; 0.1; 国内，汽运. 辅料; 石英砂; 石英砂; 2; 散装; 0.5; 国内，汽运. 辅料; CO2; CO2; 200瓶; +200瓶; 20瓶; 国内，汽运. 辅料-底漆; 老人牌环氧富锌底漆; 锌粉50-75%、双酚A-（环氧氯丙烷）环氧树脂分子 量5-10%、氧化锌3-5%、二甲苯3-5%、1-丁醇1-3%、甲醛与（氯甲基）环氧乙烷及苯酚的聚合物1-3%、乙苯0-1%、(C12-C14)烷基缩水甘油醚0-1%; 4.6868; 25L/桶; 0.25; 国内，汽运. 老人牌固化剂; 二甲苯10-20%、1-丁醇10-20%、2，4，6-三（二甲基氨基甲基）苯酚5-10%、乙苯3-4.5%、三乙烯四胺1-3%、甲苯0-0.3%; 0.3468; 25L/桶; 0.05; 国内，汽运. 老人牌稀释剂; 二甲苯50-70%、1-丁醇20-25%、乙苯7-25%、石脑油10-20%; 0.0775; 25L/桶; 0.05; 国内，汽运. 辅料-面漆; 老人牌聚氨酯面漆; 石脑油10-20%、二甲苯10-16%、乙苯1-3.7%、双（1，2，2，6，6-五甲基-4-哌啶 基）癸二酸酯0-0.41%、丙烯酸正丁酯0-0.3%、甲基丙烯酸酯0-0.3%、甲苯0-0.3%; 3.0956; 25L/桶; 0.25; 国内，汽运. 老人牌固化剂; 聚六亚甲基二异氰酸酯50-75%、2-甲氧基-1甲基乙基乙酸酯10-20%、二甲苯10-20%、乙苯1-3%、六亚甲基二异氰酸酯 0-1%; 0.3917; 25L/桶; 0.05; 国内，汽运. 稀释剂-二甲苯; 二甲苯100%; 0.1267; 25L/桶; 0.05; 国内，汽运. |
| 建设内容 | 表2-7 主要辅料理化性质和毒理毒性表 序号; 名称; CAS号; 理化性质; 毒性毒理; 燃烧爆炸性. 1; 乳化液; /; 黄棕色透明水溶液，正常状况下稳定。用于冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体。; 是强碱性，对眼、鼻、皮肤有刺激性影响，进入人体内会对肝脏造成很大的负担; /. 2; 机油; /; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带气味，正常状况下稳定。闪点：76℃，不溶于水，用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂。; 急性毒性：大鼠经口 LD50mg/Kg，可发生油性痤疮和接触性皮炎，呼吸道和眼刺激等症状。; 可燃. 3; 锌粉 Zn; 7440-66-6; 锌为蓝白色金属（紧密堆积六方晶系）。粉末为浅灰色的细小粉末。熔点419. 58℃。沸点907℃。相对密度7.14。蒸汽压0. 13kPa( 487℃)。溶于无机酸、碱、醋酸，不溶于水。; 鼠腹腔LD50: 15mg/kg。粉尘能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统，吸入能引起咳嗽、低热。皮肤接触锌粉，吸湿发热，可造成灼伤。; /. 4; 双酚A-（环氧氯丙烷）环氧树脂分子量; /; 双酚A型环氧树脂根据分子量和聚合度n的不同，树脂为黄色至琥珀色透明黏性液体（或固体），生产中把平均分子量在300～700之间，n<2，软化点在50℃以下者称为低分子量环氧树脂（即软树脂）；分子量在1000以上，n>2，软化点在60℃以上者称为高分子量树脂（即硬树脂）。该树脂易溶于酮类、醣类、苯、甲苯、二烷等有机溶剂。不溶于水、醇和乙醚。; /; /. 5; 氧化锌 ZnO; /; 白色粉末。无臭。相对密度为5. 606 ；熔点1975℃；在1720℃升华。常温下稳定，不溶于水和醇，能溶于酸、碱氨盐溶液，属两性氧化物。在空气中吸收二氧化碳和水生成碳酸锌呈白色，应当密闭保存。不被氢气还原，加热时呈柠檬黄色，冷却后又转为白色。具有良好的遮盖力及着色力。; /; /. 6; 二甲苯C8H10; 95-47-6; 二甲苯（dimethylbenzene）为无色透明液体；是苯环上两个氢被甲基取代的产物，存在邻、间、对三种异构体，在工业上，二甲苯即指上述异构体的混合物。无色透明液体。有芳香烃的特殊气味。系由45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物。易流动。能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶，几乎不溶于水。相对密度约0.86。沸点137～140℃。折光率1.4970。闪点小于28℃。; LD50：5000mg/kg(大鼠经口)、141000mg/kg(兔经皮)、1739mg/kg(小鼠腹腔) LC50：5000ppm，4小时(大鼠吸入); 1.0-7.6%(V). |
| 建设内容 | 7; 1-丁醇 C4H10O; 71-36-3; 无色透明液体。具有强折射性。易溶于乙醇、乙醚、硫化氢水溶液，微溶于水。由63%乙醇和37%水组成的恒沸混合物，恒沸点为92℃，25℃时在水中的溶解度为9. 1mL/lOOmL( H2 O)。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。; LD50：4360mg/kg（大鼠经口）；3400mg/kg（兔经皮）；LC50：24240mg/kg，4小时大鼠吸入; 1.4-11.3%(V). 8; 甲醛与（氯甲基）环氧乙烷及苯酚的聚合物/环氧树脂; /; 性状:黄色或透明固体或液体,主要为制备热固性复合材料或粘结剂。; /; /. 9; 乙苯 C6H5C2H5; 100-41-4; 乙苯(ethylbenzene)一种芳烃。分子式。存在于煤焦油和某些柴油中。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。外观与性状：无色液体，有芳香气味；熔点(℃)：-94.9；沸点(℃)：136.2；相对密度(水=1)：0.87；相对蒸气密度(空气=1)：3.66、饱和蒸气压(kPa)：1.33(25.9℃)；临界温度(℃)：343.1、临界压力(MPa)：3.70、辛醇/水分配系数的对数值：3.15、闪点(℃)：15、溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、醚等多数有机溶剂。; LD50：3500mg/kg(大鼠经口)；5g/kg(兔经皮)。; 1.0-7.8%(V). 10; (C12-C14)烷基缩水甘油醚; /; 是一种无色到淡黄色的液体。它是一种表面活性剂，具有许多重要的应用领域; /; /. 11; 2，4，6-三（二甲基氨基甲基）苯酚; 90-72-2; 无色或淡黄色透明液体。可燃。纯度为96%以上（换算为胺）、水分为0. 10%以下（卡尔一费歇法）、色调为2～7（卡迪纳尔法）时，相对密度0. 972～0.978。沸点约250℃。折射率1. 514。闪点110℃，具有氨臭。不溶于冷水，微溶于热水，溶于醇、苯、丙酮。; 本品低毒。其蒸气对皮肤有刺激作用。; /. 12; 三乙烯四胺 C6H18N4; 112-24-3; 具有强碱性和中等黏性的黄色液体，其挥发性低于二亚乙基三胺，但其他性质相近似。溶于水和乙醇，微溶于乙醚。易燃。相对密度0. 9818。凝固点12℃。沸点266～267℃。闪点143℃。自燃点338℃。折射率1. 4971。; LD50：4340mg/kg（大鼠经口）；805mg/kg（兔经皮）; 0.7-7.2%(V). 13; 甲苯 C7H8; 108-88-3; 无色澄清液体。有苯样气味。有强折光性。能与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。相对密度0.866。凝固点-95℃。沸点110.6℃。折光率1.4967。闪点(闭杯)4.4℃。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物; LD50：636mg/kg(大鼠经口)、12124mg/kg(兔经皮)； LC50：49g/m3(大鼠吸入，4h)、30g/m3(小鼠吸入，2h); 1.2%~7.0%(体积). 14; 石油脑; /; 在常温、常压下为无色透明或微黄色液体，有特殊气味，不溶于水，密度在650-750kg/m3，硫含量不大于0.08%，; /; /. |
| 建设内容 | 15; 双（1，2，2，6，6-五甲基-4-哌啶基）癸二酸酯C30H54N2O4; /; 高效液体稳定剂，适用于多种聚合物和多种用途，包括聚氨酯、密封胶、粘合剂、弹性剂、不饱和聚酯、丙烯酸类、乙烯基聚合物（PVB、PVC）、苯乙烯均和共聚物、聚烯烃、液体颜色浓缩物和其它有机物基体，密度0.9925g/mL，沸点220℃（26.7Pa），熔点20℃，闪点257.1℃; /; /. 16; 丙烯酸正丁酯 C7H12O2; 141-32-2; 无色液体。相对密度0. 894。熔点- 64.6℃。沸点146～148℃；69℃ (6.7kPa)。闪点（闭杯）39℃。折射率1. 4174。溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂。几乎不溶于水，20℃时在水中溶解度为0. 14g／lOOmL。; 大鼠经口LD50为3730mg/kg; 1.1-7.8%(V). 17; 甲基丙烯酸酯 C7H12O3; 922-67-8; 甲基丙烯酸-B-羟丙酯为无色透明液体；沸点(1. 3kPa) 96℃；闪点（开放式）104℃；熔点<- 70℃；在水中有一定的溶解性；溶于有机溶剂；易燃。; /; /. 18; 聚六亚甲基二异氰酸酯 C8H12N2O2; 28182-81-2; 无色至淡黄色的透明液体，带有强烈刺激性气味、密度(g/mL,水):1.047、熔点(ºC,流动点):-67ºC、沸点(ºC,常压):255ºC、折射率(20ºC):1.451-1.453、闪点(ºC,开口):130、溶解性:不溶于冷水，溶于苯、甲苯、氯苯等有机溶剂。; LD50：大鼠经口710mg/kg; /. 19; 2-甲氧基-1甲基乙基乙酸酯 C5H10O3; /; 无色液体，可溶于水，可混溶于多数有机溶剂，密度1g/mL，沸点143.2℃，熔点65℃，闪点43.9℃。; /; /. 20; 六亚甲基二异氰酸酯 C8H12N2O2; 822-06-0; 无色透明液体，稍有刺激性臭味。易燃。不溶于冷水，溶于苯、甲苯、氯苯等有机溶剂。熔点-67℃。相对密度1.04。沸点 130～132℃(99725Pa)。闪点140℃。折射率（，z5）1. 4530。与醇、酸、胺能反应，遇水、碱会分解。在铜、铁等金属氯化物存在下能聚合。; LD50：大鼠经口710mg/kg; /. 表2-8低VOCs含量涂料说明表 油漆种类; 老人牌油漆. 底漆（基料+固化剂+稀释剂）; 面漆（基料+固化剂+二甲苯）. 混合后检测数据g/L; 285; 427. 《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）控制要求g/L; 420; 450. 《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500-2019）表6中VOCs限量控制要求g/L; 550; 590. 是否符合; 符合; 符合. |
| 建设内容 | 2.5水量平衡 本项目用水环节主要为乳化液调配用水及职工生活用水。 2.5.1水平衡依据 （1）生活用水：本项目职工人数30人，根据《江苏省服务业和生活用水定额(2019年修订)》（苏水节[2020]5号），生活用水量按50L/（人.d），300天计，排水量按用水量的80%计，则生活用水量为1.5t/d（450t/a），污水量为1.2t/d（360t/a）。 （2）乳化液调配用水：由乳化液及水的混合而成，起冷却、润滑作用，乳化液循环利用，定期更换。乳化液与水用量比例1：5，乳化液使用量0.5 t/a，水用量为2.5t/a。乳化液使用过程中水的损耗量为87.5%。 2.5.2水平衡图 本项目水量平衡见图2-1。 新鲜水 生活用水 乳化液调配 化粪池 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 450 损耗90 360 2.5 0.3125 452.5 360 损耗2.1875 进入危废 图2-1 本项目水量平衡图 （新厂区） 单位 t/a 新鲜水 3450 生活用水 乳化液用水 化粪池 接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理 10.5 损耗690 2760 损耗9.1875 3460.5 2760 1.3125 进入危废 图2-2 扩建后水量平衡图 （新厂区+老厂区） 单位 t/a |
| 建设内容 | 2.6地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 地理位置：项目建设地位于江阴市蟠龙山路39号，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置：本项目利用江阴中南重工有限公司厂房进行建设，东侧为生产车间（南侧车间出租给江阴正盛金属材料有限公司，东侧部分车间出租给江阴市滨江热处理有限公司），西侧为办公楼，具体平面布置见附图2。 厂界周围500米土地利用现状：本项目利用江阴中南重工有限公司厂房，本项目厂界西侧70米处为蟠龙山路，隔蟠龙山路为江苏鼎力重工集团，南侧为变电所，东侧为梭莱镀膜工业(江阴)有限公司，北侧50米处为金山路，隔金山路为江阴中南重工有限公司。厂界周围500米土地利用现状见附图3。 2.7工作制度与劳动定员 劳动定员：本项目新厂区新增劳动定员为30人。 工作制度：该公司实行8小时工作制，具体工作时间为8:00-17:00，中午休息1小时，年有效工作日为300天。（无宿舍、浴室） |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8本项目生产工艺 2.8.1工艺流程简述 海洋工程装备生产工艺如下（环梁与桩腿生产工艺一致）：（其中G-废气、S—固废、N—噪声） 钢板 下料 机加工 压制成型 G1颗粒物 S1废金属 N1噪声 S2含油废金属、S3废乳化液 G2有机废气 乳化液、水 N2噪声 N3噪声 装配 焊接 N4噪声 焊条、CO2 G3颗粒物 S4焊渣 N5噪声 喷砂 石英砂 G4颗粒物 N6噪声 涂装 底漆、面漆调漆 G5有机废气、G6漆雾 S7漆渣 检验 S5废金属 成品 S6废砂 烘干 G7有机废气 电加热 30-40℃ 图2-3 海洋工程装备生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）下料：利用数控等离子切割机对少量钢板进行切割下料，大部分钢板已根据产品需求进行采购，无需下料处理。该工序产生一定颗粒物（G1）、噪声（N1）、废金属（S1）。 |
| 工艺流程和产排污环节 | （2）机加工：通过四辊式卷板机、三辊卷板机、数控立车、五主轴数控龙门式深孔钻床等设备对钢板进行卷制，并对卷制好的钢板进行钻孔，方便装配，含油金属通过铁质漏斗过滤，分为含油废金属及废乳化液。该工序产生一定噪声（N2）、有机废气（G2）、废乳化液（S3）、含油废金属（S2）。 （3）压制成型：部分钢板需通过单柱式（C型）油压机进行压制成型。该工序产生一定噪声（N3）。 （4）装配：将需焊接的金属部件运输至总装组对机方便焊接。该工序产生一定噪声（N4）。 （5）通过内焊机、林肯外焊机、气保焊机等设备对钢卷与钢板进行焊接。该工序产生一定焊烟（G3）、焊渣（S4）、噪声（N5）。 （6）检验：通过手持式便携光谱仪，半自动冲击试验机等产品进行检验。该工序产生一定废金属（S5）。 （7）喷砂：喷砂在喷砂房内完成，工作原理是通过压缩空气将砂粒（石英砂）高速喷射各个部件进行立体的、全方位的清理，使表面上的锈蚀层、氧化皮及其它污物迅速脱落，获得具有一定粗糙度的光洁表面，并可提高抗腐蚀能力。该工序产生一定颗粒物（G4）、噪声（N6）和废砂（S6）。 （8）涂装：老人牌环氧富锌底漆：老人牌固化剂：老人牌稀释剂按4：1：0.25体积比进行混合，老人牌聚氨酯面漆：老人牌固化剂：稀释剂-二甲苯按7：1：0.4体积比进行混合，调漆在喷漆房内进行。调漆完成后通过3台高压无气喷涂机对环梁及桩腿进行喷漆处理，喷漆工序在喷漆房内进行，每天涂装时间约为2小时，高压无气喷涂机利用稀释剂清洗，清洗后的稀释剂仍用于调漆。该工序产生一定有机废气（G5）、漆雾（G6）、漆渣（S7）。 （9）烘干：涂装完成后，在喷漆房内进行烘干处理，烘干时间约为6小时，烘干温度约为30-40摄氏度。该工序产生一定有机废气（G7）。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8.2其它产污环节分析 公辅设施也会产生相应污染物，废气处理产生的S8废活性炭、S9催化剂、S10废过滤材料、S16废布袋、S17滤尘，机械设备通过机油维护产生S11废机油桶和S12废机油、原辅料使用产生的S13废乳化液桶及S14废油漆桶（包括面漆桶、底漆桶、固化剂桶、稀释剂桶）、员工生活产生的S15生活垃圾及W1生活污水。 根据上述分析，项目在营运期阶段产污环节见表2-9。 表2-9 产污环节表 类别; 产生环节; 编号; 污染物; 处理措施; 排放方式. 废气; 下料; G1; 颗粒物; 袋式除尘器; 无组织排放. 机加工; G2; 有机废气; /; 无组织排放. 焊接; G3; 颗粒物; 焊烟净化装置; 无组织排放. 喷砂; G4; 颗粒物; 布袋除尘; 通过1根15m高的排气筒DA001排放. 涂装; G5; 漆雾、有机废气（含二甲苯、甲苯、乙苯等） ）; 三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧; 通过1根15m高的排气筒DA002排放. 烘干; G6; 有机废气（含二甲苯、甲苯、乙苯等）. 废水; 生活污水; W1; COD、SS、PH、TP、TN、氨氮; 化粪池; 通过DW001接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理. 噪声; 各类生产设备和辅助设施; N1-N6; 噪声; 合理安排设备整体布局、优先选用低噪声设备、对设备进行经常性维护、厂房隔声. 一般固废; 下料、检验; S1、S5; 废金属; 自行贮存、委托利用; 外售综合处理. 喷砂; S6; 废砂; 自行贮存、委托利用; 外售综合处理. 废气处理; S16; 废布袋; 自行贮存、委托利用; 外售综合处理. S17; 滤尘; 自行贮存、委托利用; 外售综合处理. 焊接; S4; 焊渣; 自行贮存、委托利用; 外售综合处理. |
| 工艺流程和产排污环节 | 危险废物; 涂装; S7; 漆渣; 自行贮存、委托处置; 委托有资质单位处置. 机加工; S2; 含油废金属; 自行贮存、委托利用; 委托有资质单位处置. 废气处理; S8; 废活性炭; 自行贮存、委托处置; 委托有资质单位处置. S10; 废过滤材料; 自行贮存、委托处置; 委托有资质单位处置. S9; 催化剂; 自行贮存、委托处置; 委托有资质单位处置. 原辅料使用; S11; 废机油桶; 自行贮存、委托处置; 委托有资质单位处置. S13; 废乳化液桶; 自行贮存、委托处置; 委托有资质单位处置. S14; 废油漆桶; 自行贮存、委托处置; 委托有资质单位处置. 设备维护; S12; 废机油; 自行贮存、委托处置; 委托有资质单位处置. 机加工; S3; 废乳化液; 自行贮存、委托处置; 委托有资质单位处置. 生活垃圾; 员工生活; S15; 生活垃圾; 环卫清运. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1区域环境质量现状 3.1.1大气环境 根据江阴市生态环境状况公报（2023年度），项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 2023年高新区环境空气质量情况 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 评价标准μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年均值; 8.3; 60; 13.8%; 达标. NO2; 年均值; 37.2; 40; 93%; 达标. PM10; 年均值; 54.0; 70; 77.1%; 达标. PM2.5; 年均值; 32; 35; 91.4%; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1223; 4000; 30.6%; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 173; 160; 108.1%; 不达标. 根据江阴市生态环境状况公报（2023年度）中的数据，江阴市SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度、CO24小时平均第95百分位数能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准；O3日最大8小时平均浓度第90百分位数超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准。因此，该区域为不达标区。高新区已针对超标现象出具大气整治方案。 3.1.2特征因子 挥发性有机物引用项目建设地东南2.1km处江阴市龙腾管件有限公司现状检测数据江苏金信检测技术服务有限公司出具的（2022）金信检（综合字第（H001）号检测报告，项目建设地环境空气中挥发性有机物结果见表3-2。 表3-2 建设地环境空气中挥发性有机物监测数据 测点; 检测时间; 采样时间; 项目; 浓度范围mg/m3; 评价标准mg/m3; 超标率（%）; 最大超标倍数; 平均值mg/m3. 江阴市龙腾管件有限公司; 2022.1.19-2022.2.11; 2022.1.19-2022.2.21、2022.1.24; 挥发性有机物; 0.050-0.114; 1.2; 0; 0; 0.0735. |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 | 由上表，环境空气中挥发性有机物可达《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应标准。 3.1.3地表水环境 本项目接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，纳污河流为白屈港，根据江苏智慧生态环境检测有限公司监测报告IET-JCBG-050442【2022】，监测断面在滨江污水处理厂排口下游500米（W1），本项目可引用该监测报告监测数据，其中PH、化学需氧量、总磷、氨氮因子均达到了《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水功能区要求，地表水环境质量现状检测结果见下表3-3、3-4。 表3-3 水质监测断面 水体名称; 监测编号; 断面位置; 监测因子. 白屈港; W1; 滨江污水处理厂排口下游500米; pH、化学需氧量、氨氮、总磷. 表3-4 地表水环境质量现状检测结果（单位：mg/L，pH值无量纲） 断面编号; 监测日期; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. III类标准值; 6-9; 20; 1.0; 0.2. W1; 2022.9.23; 9:41; 7.7; 14; 0.235; 0.1. 2022.9.24; 10:02; 7.8; 14; 0.213; 0.11. 2022.9.25; 9:55; 7.9; 15; 0.295; 0.10. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 3.1.4声环境质量现状 项目建设地为《江阴市声环境功能区划分调整方案》表3中3类声环境功能区，故执行3类声环境功能区。 表3-5 环境噪声质量现状监测结果 数据来源; 监 测 结 果 dB（A）; 标准限值dB（A）. 昼间; 夜间. 2023江阴市环境状况公报; 54.2; /; 昼间≤65，夜间≤55. 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状评价。由上表可知，项目所在区域昼间声环境可达《声环境质量标准》(GB3096－2008)中3类区标准。 |
| 环境 保护 目标 | 3.1.6生态环境 本项目利用江阴中南重工有限公司位于江阴市蟠龙山路39号厂房，不在产业园外新增用地，不涉及生态保护目标。 3.1.7电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不作电磁辐射的现状分析。 3.1.8地下水、土壤环境 本项目一般区域采用水泥硬化地面，生活污水经预处理后接管集中处理，本项目正常运行情况下不存在土壤、地下水环境污染途径，故不开展环境质量现状调查。 3.2环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 建设项目厂界500米范围内无大气环境保护目标。 3.2.2声环境保护目标 建设项目厂界50米范围内无声环境保护目标。 3.2.3地下水环境保护目标 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.2.4生态环境保护目标 本项目不新增用地，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废气排放标准 下料、焊接过程产生的颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。喷砂废气执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准。涂装工序有组织排放其中TVOC、非甲烷总烃、颗粒物、苯系物（VOCs以非甲烷总烃、TVOC表征，甲苯、二甲苯、乙苯以苯系物表征）执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB 32/ 4147—2021）表1标准，无组织排放执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，甲苯、二甲苯执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1表及3标准。 表3-5 大气污染物排放标准限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物（下料、焊接）; /; /; 0.5; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 颗粒物（喷砂）; 20; 1; 0.5; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准. TVOC; 80; 2.7; /; 有组织执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB 32/ 4147—2021）表1标准，无组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准. 颗粒物（漆雾）; 10; 0.6; 0.5. 苯系物; 20; 0.8; 0.4. 非甲烷总烃; 50; 1.8; 4. 二甲苯; 10; 0.72; 0.2; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1及表3标准. 甲苯; 10; 0.2; 0.2. *进人VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按公式(2)换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 进人VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的[不包括燃烧器需要补充的助燃空气、蓄热燃烧装置(RTO)的吹扫气]，以实测浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不应高于装置进口废气舍氧量。 厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB 32/ 4147—2021）表3标准，具体见表3-6。 表3-6 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 （单位mg/m3） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2废水污染物排放标准 生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，接管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中B等级接管标准，处理出水执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级A标准，同时执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表2标准，尾水达标后排入白屈港。 表3-7 废污水接管标准限值表 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 废水接管口DW001; 《污水综合排放标准》GB8978-1996; 表4中三级标准; pH; 无纲量; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中B等级标准; 氨氮; 45. 总磷; 8. 总氮; 70. 污水厂排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; SS; mg/L; 10. 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）; 表2标准; COD; mg/L; 50. 氨氮; 4（6）*. TN; 12（15）*. TP; 0.5. |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3.3噪声排放标准 根据《江阴市声环境功能区划分调整方案》，属于3类声环境功能区，故厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准，具体见表3-8。 表3-8厂界环境噪声排放标准 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 厂界噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 3.3.4固废贮存标准： 本项目一般工业固废储存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定执行；危险废物储存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）中的相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城〔2010〕61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | 3.5总量控制指标： 根据项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：颗粒物、挥发性有机物；（考核因子：苯系物、二甲苯、甲苯）； 废水：COD、氨氮、TP、TN；SS（考核因子）； 固废：各类固体废物。 项目污染物排放总量指标见表3-9。 表3-9 建设项目污染物排放总量指标 单位：t/a 老厂区+新厂区合计. 污染物名称; 扩建前; 扩建项目; “以新带老” 削减量; 扩建后全厂 排放量; 扩建前后 排放增减量*. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有组 织; VOCs; 0; 0; 1.6681; 1.5013; 0.1668; 0; 0.1668; +0.1668. 苯系物; 0; 0; 1.1663; 1.0497; 0.1166; 0; 0.1166; +0.1166. 甲苯; 0; 0; 0.0093; 0.0084; 0.0009; 0; 0.0009; +0.0009. 二甲苯; 0; 0; 0.1058; 0.0952; 0.0106; 0; 0.0106; +0.0106. 颗粒物; 0; 0; 4.1496; 4.0295; 0.1201; 0; 0.1201; +0.1201. 无组 织; VOCs; 0; 0; 0.1853; 0; 0.1853; 0; 0.1853; +0.1853. 苯系物; 0; 0; 0.1296; 0; 0.1296; 0; 0.1296; +0.1296. 甲苯; 0; 0; 0.001; 0; 0.001; 0; 0.001; +0.001. 二甲苯; 0; 0; 0.9525; 0; 0.9525; 0; 0.9525; +0.9525. 颗粒物; 0.2391; 0.24; 0.4136; 0.0938; 0.3198; 0; 0.5589; +0.3198. 合计; VOCs; 0; 0; 1.8534; 1.5013; 0.3521; 0; 0.3521; +0.3521. 苯系物; 0; 0; 1.2959; 1.0497; 0.2462; 0; 0.2462; +0.2462. 甲苯; 0; 0; 0.103; 0.0084; 0.0946; 0; 0.0946; +0.0946. 二甲苯; 0; 0; 1.0583; 0.0952; 0.9631; 0; 0.9631; +0.9631. 颗粒物; 0.2391; 0.24; 4.5632; 4.1233; 0.4399; 0; 0.679; +0.4399. 废水A/B*; 废水量; 2400; 2400; 360; 0; 360; 0; 2760; 360. COD; 0.1200; 0.1200; 0.1800; 0.018; 0.1620/0.0180; 0; 0.1380; 0.0180. SS; 0.0240; 0.0240; 0.1440; 0.018; 0.1260/0.0036; 0; 0.0276; 0.0036. 氨氮; 0.0096; 0.0096; 0.0162; 0; 0.0162/0.0014; 0; 0.0110; 0.0014. TP; 0.0012; 0.0012; 0.0029; 0; 0.0029/0.0002; 0; 0.0014; 0.0002. TN; 0.0288; 0.0288; 0.0252; 0; 0.0252/0.0043; 0; 0.0331; 0.0043. 固废; 0; 0; 118.9046; 118.9046; 0; 0; 0; 0. 老厂区合计. 污染物名称; 扩建前; 扩建项目; “以新带老” 削减量; 扩建后全厂 排放量; 扩建前后 排放增减量*. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有组 织; VOCs; 0; 0; /; /; /; /; 0; 0. 苯系物; 0; 0; /; /; /; /; 0; 0. 颗粒物; 0; 0; /; /; /; /; 0; 0. 无组 织; VOCs; 0; 0; /; /; /; /; 0; 0. 苯系物; 0; 0; /; /; /; /; 0; 0. 颗粒物; 0.2391; 0.24; /; /; /; /; 0.2391; -0.0009. 合计; VOCs; 0; 0; /; /; /; /; 0; 0. 苯系物; 0; 0; /; /; /; /; 0; 0. 颗粒物; 0.2391; 0.24; /; /; /; /; 0.2391; -0.0009. 废水A/B*; 废水量; 2400; 2400; /; /; /; /; 2400; 0. COD; 0.1200; 0.1200; /; /; /; /; 0.1200; 0. SS; 0.0240; 0.0240; /; /; /; /; 0.0240; 0. 氨氮; 0.0096; 0.0096; /; /; /; /; 0.0096; 0. TP; 0.0012; 0.0012; /; /; /; /; 0.0012; 0. TN; 0.0288; 0.0288; /; /; /; /; 0.0288; 0. 固废; 0; 0; /; /; /; 0; 0; 0. 新厂区合计. 污染物名称; 扩建前; 扩建项目; “以新带老” 削减量; 扩建后全厂 排放量; 扩建前后 排放增减量*. 实际排放量; 核定排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有组 织; VOCs; 0; 0; 1.6681; 1.5013; 0.1668; /; 0.1668; +0.1668. 苯系物; 0; 0; 1.1663; 1.0497; 0.1166; /; 0.1166; +0.1166. 甲苯; 0; 0; 0.0093; 0.0084; 0.0009; /; 0.0009; +0.0009. 二甲苯; 0; 0; 0.1058; 0.0952; 0.0106; /; 0.0106; +0.0106. 颗粒物; 0; 0; 4.1496; 4.0295; 0.1201; /; 0.1201; +0.1201. 无组 织; VOCs; 0; 0; 0.1853; 0; 0.1853; /; 0.1853; +0.1853. 苯系物; 0; 0; 0.1296; 0; 0.1296; /; 0.1296; +0.1296. 甲苯; 0; 0; 0.001; 0; 0.001; /; 0.001; +0.001. 二甲苯; 0; 0; 0.9525; 0; 0.9525; /; 0.9525; +0.9525. 颗粒物; 0; 0; 0.4136; 0.0938; 0.3198; /; 0.3198; +0.3198. 合计; VOCs; 0; 0; 1.8534; 1.5013; 0.3521; /; 0.3521; +0.3521. 苯系物; 0; 0; 1.2959; 1.0497; 0.2462; /; 0.2462; +0.2462. 甲苯; 0; 0; 0.103; 0.0084; 0.0946; /; 0.0946; +0.0946. 二甲苯; 0; 0; 1.0583; 0.0952; 0.9631; /; 0.9631; +0.9631. 颗粒物; 0; 0; 4.5632; 4.1233; 0.4399; /; 0.4399; +0.4399. 废水A/B*; 废水量; 0; 0; 360; 0; 360; /; 360; 360. COD; 0; 0; 0.1800; 0.018; 0.1620/0.0180; /; 0.0180; 0.0180. SS; 0; 0; 0.1440; 0.018; 0.1260/0.0036; /; 0.0036; 0.0036. 氨氮; 0; 0; 0.0162; 0; 0.0162/0.0014; /; 0.0014; 0.0014. TP; 0; 0; 0.0029; 0; 0.0029/0.0002; /; 0.0002; 0.0002. TN; 0; 0; 0.0252; 0; 0.0252/0.0043; /; 0.0043; 0.0043. 固废; 0; 0; 118.9046; 118.9046; 0; 0; 0; 0. *注：A/B，“A”指进入污水处理厂的接管量，“B”指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目建成后，新厂区生活污水接管量为360t/a，其主要污染物COD、SS、氨氮、TP、TN接管量分别为0.1620/t/a、0.1260t/a、0.0162t/a、0.0029 t/a、0.0252 t/a，作为该企业考核量，本项目废水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，污染物COD、SS、氨氮、TP、TN排放量为0.0180 t/a、0.0036t/a、0.0014t/a、0.0002t/a、0.0043t/a排放总量指标可在高新区控源截污内平衡；考核因子SS排放总量为0.0036t/a，作为环保部门考核指标。 本项目VOCs排放总量为0.3521t/a、增加排放量0.3521t/a；颗粒物排放总量0.679t/a、增加排放量0.4399t/a。固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 2024年，江阴市华夏化工机械有限公司收购江阴纺织机械厂(后更名为江阴纺织机械制造有限公司)《“七五”后三年改扩建项目》中的表面喷涂项目。根据《“七五”后三年改扩建项目》可知，油漆使用量12t，VOCs排放量1.384t/a、颗粒物排放量0.1792t/a。 故本项目有机废气总量从江阴纺织机械制造有限公司内平衡，部分颗粒物总量从江阴纺织机械制造有限公司内平衡，新增颗粒物0.2607t/a在高新区内平衡。 固体废物全部实现综合利用或处置，排放总量为零，符合总量控制要求。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1施工期环境保护措施 本项目租赁江阴中南重工有限公司现有厂房，厂房只涉及设备安装及适应性改造，主要在厂房内进行硬质材料围挡，故施工期影响主要为设备安装所引发的噪声污染。通过隔音、减振措施，并经厂界距离衰减，对周围环境影响不大。该项目工程较小，施工期较短，随着施工的结束，对周围声环境影响也会随之消失，故本环评不对施工期工艺流程及污染进行详细说明。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 根据工艺流程分析，本项目废气主要为下料产生的颗粒物、机加工产生的有机废气、焊接产生的颗粒物、喷砂产生的颗粒物、涂装产生的颗粒物及有机废气、危废仓库废气。 4.2.1.1废气源强分析 （1）下料工序产生的颗粒物 项目1台数控等离子切割机仅对少部分钢板进行下料处理，大部分钢板已根据产品需求进行采购，无需下料处理，需下料的量约为原料的5％（75t）。 下料工序废气经集气罩收集后通过袋式除尘器处置（风机风量2000m3/h，捕集率80％，处理效率98％）处置后无组织排放，无组织排放量约为0.0178t/a。 （2）焊接工序产生的颗粒物 项目焊接产生颗粒物，焊材使用量约2t/a，根据“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册”-“09焊接”手工电弧焊颗粒物产污系数：20.2千克/吨，焊烟产生情况见表4-2。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 焊接工序废气通过5套焊烟净化装置处置（风机风量2000m3，捕集率80％，处理效率90％）处置后无组织排放，无组织排放量约为0.0113t/a。 （3）喷砂工序产生的颗粒物 项目工件需要喷砂处理，喷砂工件量约1400t/a，根据“《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册”-“06预处理”喷砂颗粒物产污系数：2.19千克/吨-原料，喷砂工序粉尘废气产生情况见表4-3。 喷砂工序废气通过喷砂房密闭收集后经布袋除尘处置（风机风量10000m3，捕集率95％，处理效率98％，喷砂时间2h/d）处置后通过DA001排放，无组织排放量约为0.1533t/a，有组织排放量约为0.0583t/a。 - 机加工工序产生的有机废气 项目机加工工序采用乳化液进行湿加工，不产生粉尘废气，会有少量有机废气产生。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的机械行业系数手册，07 机械加工产污系数：5.64千克/吨（湿式机加工件），本项目乳化液使用量为0.5t/a，乳化液使用较少，有机废气产生量少，忽略不计。 - 涂装及烘干工序产生的颗粒物及有机废气 本项目涂装及烘干工序在喷漆房内进行，涂装过程涂料中二甲苯、1-丁醇、乙苯、二甲苯、2，4，6-三（二甲基氨基甲基）苯酚、三乙烯四胺、甲苯、石脑油全部挥发，产生VOCs（含甲苯、乙苯、二甲苯，甲苯、乙苯、二甲苯以苯系物计），涂装用高压无气喷涂机进行作业，产生一定漆雾。 |
| 运营期环境影响和保护措施 | 喷漆房设置一套“三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”装置（风机分量70000m3/h，捕集率90%、漆雾去除率95%、有机废气去除率90%），对漆雾和有机废气进行处理，处理后的废气经15米高排气筒（DA002）排放。 本项目喷漆房密闭，通过抽风机对喷漆房进行抽风，形成微负压，考虑可喷漆房的员工出入有极少量废气逸散，在正常工作情况下整个涂装烘干工艺段处于密闭状态，故捕集可达90%。 （6）危废仓库废气 项目运营过程中，危废仓库中废活性炭、废油漆桶、漆渣产生少量有机废气，废气经危废仓库密闭收集后接入“三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”装置处置，排放量较少，不定量分析。 4.2.1.2废气处理有效性分析 （1）项目废气收集、处理措施见图4-1。 喷砂：颗粒物 未捕集5% 捕集率95% 布袋除尘 有机废气去除率90% 15米高DA001排放 涂装：颗粒物、有机废气，危废仓库：有机废气 未捕集10% 捕集率90% 三级过滤 活性炭吸附+脱附+催化燃烧 15米高DA002排放 下料：颗粒物 未捕集20% 捕集率80% 袋式除尘器 无组织排放 颗粒物去除率98% 颗粒物去除率98% 焊接：颗粒物 未捕集20% 捕集率80% 焊烟净化装置 颗粒物去除率98% 无组织排放 颗粒物去除率95% 图4-2 建设项目废气收集、处理流程示意图 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2.1.3建设项目大气污染物产生及排放情况汇总 本项目废气源强核算结果见表4-10。 表4-10 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序或生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 下料; 等离子切割; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.0688; 0.0825; 袋式除尘器; 捕集率80%、去除率98%; 是; /; /; 0.0148; 0.0178; 0.5; /; 1200. 焊接; 内焊机、林肯外焊机、气保焊机、带极堆焊机; 无组织; 颗粒物; 产污系数法; /; /; 0.0337; 0.0404; 焊烟净化装置; 捕集率80%、去除率98%; 是; /; /; 0.0094; 0.0113; 0.5; /; 1200. 喷砂; 喷砂房; DA001; 颗粒物; 产污系数法; 10000; 485.45; 4.8545; 2.9127; 布袋除尘; 去除率98%; 是; 10000; 9.7167; 0.0972; 0.0583; 20; 1; 600. 无组织; /; /; 0.2555; 0.1533; /; /; /; /; /; 0.2555; 0.1533; 0.5; /. |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 续上表 工序或生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放标准; 排放时间（h）. 核算方法; 废气产生量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率%; 是否为可行技术; 废气排放量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 涂装; 喷漆房; DA002; VOCs; 物料衡算; 70000; 9.9292; 0.6950; 1.6681; 三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧; 去除率90%; 是; 70000; 0.9929; 0.0695; 0.1668; 80; 2.7; 2400. 苯系物; 6.9423; 0.4860; 1.1663; 0.6940; 0.0486; 0.1166; 20; 0.8. 甲苯; 0.0554; 0.0039; 0.0093; 0.0054; 0.0004; 0.0009; 10; 0.2. 二甲苯; 0.6298; 0.0441; 0.1058; 0.0631; 0.0044; 0.0106; 10; 0.72. 颗粒物; 7.3625; 0.5154; 1.2369; 去除率95%; 0.3679; 0.0258; 0.0618; 10; 0.6. 无组织; VOCs; /; /; 0.0772; 0.1853; /; /; /; /; /; 0.0772; 0.1853; 4; /. 苯系物; /; /; 0.054; 0.1296; /; /; /; /; /; 0.054; 0.1296; 0.4; /. 甲苯; /; /; 0.0004; 0.001; /; /; /; /; /; 0.0004; 0.001; 0.2; /. 二甲苯; /; /; 0.3969; 0.9525; /; /; /; /; /; 0.3969; 0.9525; 0.2; /. 颗粒物; /; /; 0.0573; 0.1374; /; /; /; /; /; 0.0573; 0.1374; 0.5; /. 注：喷砂房600小时/年；喷漆房工作时间2400小时/年。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2废水 4.2.2.1废水产排情况 本项目建成后新厂区废水主要为生活污水，产生量为360t/a。生活污水接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后排入白屈港。注：“/”前指进入污水处理厂的接管量，“/”后指污水处理厂外排量。 由上表可见，本项目生活污水接管可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 4.2.2.2废水处理可行性分析 ①污水厂概况 光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂位于江阴开发区内新长铁路与滨江东路交汇处，主要收集范围为东起江阴市界，西至朝阳路，北到长江，南到澄南大道，建设总规模为10.0万m3/d，服务范围约25.2km2，主要处理开发区高新园区内的工业废水和生活污水。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂实际运行情况，其有充足的余量接纳项目废水；同时，项目废水的污染物因子较为简单，不会对其水质造成冲击。该污水处理厂处理尾水正常达标排放的前提下，对受纳水体白屈港的水质影响不大，不会改变该河现有水体功能类别。 4.2.2.5监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目为登记管理。本项目废水仅为生活污水，且接入光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理，无需定期监测。 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声产生源强及治理措施 （1）主要噪声源的确定 本项目噪声源主要为数控等离子切割机、四辊式卷板机、三辊卷板机、不锈钢辊不锈钢专用卷板机、聚氨酯辊不锈钢专用卷板机、数控立车、五主轴数控龙门式深孔钻床、折弯机、单柱式（C型）油压机、喷砂房、内焊机、林肯外焊机、气保焊机、带极堆焊机、风机等生产及辅助设备，噪声源强≤90dB(A)。各设备噪声源强和防噪措施具体见下表4-19、表4-20。 本项目无室外声源。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4固废 4.2.4.1固废产生情况 根据工程分析，本项目固废为下料、检验产生的废金属，机加工产生的废乳化液、含油金属，设备维护产生的废机油，焊接产生的焊渣，喷砂产生的废砂、涂装产生的漆渣、原辅料使用产生的废机油桶、废乳化液桶、废油漆桶，废气处理产生的废过滤材料、废活性炭、滤尘、催化剂、废布袋以及员工生活垃圾。 （1）废金属：本项目下料、检验产生一定废金属，根据物料衡算，产生量约91.8515t/a。 （2）含油金属：本项机加工工序产生一定含油金属，产生量约为5t/a。 （3）焊渣：本项目焊材使用量为2t/a，焊渣约30％，产生量约为0.6t/a。 （4）废砂：本项目喷砂环节产生一定废砂，产生量约为2t/a。 （5）滤尘：根据物料衡算，滤尘产生量约为2.8908t/a。 （6）废乳化液：乳化液配置后12.5%进入废乳化液，兑水后废乳化液产生量约为0.375t/a。 （7）废机油：设备维护产生一定废机油，本项目机油使用量为0.2t，50％机油损耗，产生量约0.1t/a。 （8）废机油桶：本项目机油使用量为0.2t，年产生量约8个桶，废机油桶产生量约为0.02t/a。 （9）废乳化液桶：本项目乳化液使用量为0.5t，年产生量约20个桶，废乳化液桶产生量约为0.05t/a。 （10）废油漆桶：本项目油漆使用量为8.7251t/a(4497L)，油漆为25L桶装，则废油漆桶年产生量约180个/年，废油漆桶约2kg，则废油漆桶产生量约为0.36t/a。 （11）漆渣：根据物料衡算，漆渣产生量约0.6873t/a。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （12）废过滤材料：本项目干式过滤器由初效过滤袋G4、中效过滤袋F7、中效过滤袋F9，每层滤袋规格为1.2m*0.7m*10mm（单层滤袋容尘量为30kg），总容尘量为90kg，漆雾处理量为1.1751t，为了确保处理效率，年更换13次，每层滤袋重量为100g，漆雾毡年用量为0.0039t，则每年废过滤材料（含漆雾）产生量约为1.2t/a。 （13）废布袋：本项目废气处理设施产生废布袋，每半年更换一次，产生量约0.05t/a. （14）废活性炭：本项目活性炭床2600×2600×2000mm ，单床活性炭填充量3.125-3.75m³，本项目以3.75m³计，约1.875t，4个炭箱，合计约7.5t。由于该公司采用脱附焚烧工艺，活性炭填充量为7.5t/a，活性炭脱附效率为90%，即活性炭脱附10次后即要更换，7.5吨活性炭10次处理有机废气量为7.5吨，故全年活性炭更换次数为1.5013/7.5=0.2次，即约1500天更换一次，为确保废气处理效率，活性炭每年更换一次，则全年活性炭使用量约为7.5吨，活性炭脱附后处置，则废活性炭产生量约为7.5t/a。 （15）催化剂：废气处理产生一定催化剂，一次填充量为100kg，使用周期为5年更换一次，产生约为0.1t/5a （16）生活垃圾：根据《第一次全国污染源普查 城镇生活源产排污系数手册》（2008年3月）中“第一部分 城镇居民生活污水、生活垃圾”表1相关系数，本项目属于二区一类，生活垃圾产生量为0.68kg/人·天，本项目劳动定员30人，则生活垃圾产生量为6.12t/a。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.4.3监测计划 固体废物排放情况应向相关固废管理部门申报，按照要求安排处置，必要时取样分析。 4.2.5地下水、土壤 4.2.5.1地下水 （1）地下水 本项目可能对地下水环境造成影响的环节主要包括：一般固废堆场、危废仓库、污水管线、化粪池、油漆中间仓库等的跑、冒、滴、漏等下渗对地下水的影响及火灾引发的次伴生污染，消防废水垂直入渗，地面漫流对地下水的影响。针对可能对地下水造成影响的各环节，按照“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则。 ①地坪防渗处理措施 对厂区道路采取水泥硬化防渗处理。在生产车间、原料及成品仓库建设防渗地坪，防渗地坪采用三层结构，从下面起第一层为防渗材料，第二层为厚度在30-60cm土石混合料加厚度在16-18cm的二灰土结石，第三层也就是最上面的为混凝土，厚度在20-25cm。 ②各类地下管道防渗处理措施 对地下管道采用高标号的防水混凝土建设混凝土结构地下管道，能够确保无渗漏。对地下管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。 ③地上管道、阀门防渗措施 制定严格的管理措施，设专人定时对厂区内管道进行巡检，要求巡检人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。同时也要加强对管道、阀门采购的质量管理，如发现问题，应及时更换。 ④收集措施、一般固废堆场及危废仓库防渗措施 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 主要包括污水管网、化粪池、油漆中间仓库、一般固废堆场、危废仓库均要求采取有效的防渗措施，见表4-28。 表4-28 本项目分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点污染防治区; 危废仓库、油漆中间仓库; 依据国家相关标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒，并且危废仓库地面增加环氧树脂防渗。. 2; 一般污染防治区; 一般固废堆场、常规生产区、污水管网、化粪池; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的粘土防护层. 3; 简单防渗区; 办公楼; 一般地面硬化. 在本项目运营后，应加强现场巡查，若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 （2）土壤 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改清单等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，包装容器符合相关规定，与固体废物无任何反应，对固废无影响。同时本项目危险废物贮存场所采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)要求设置警示标志。 本项目运营期可能对土壤产生影响的主要为废气污染物大气沉降、垂直入渗及火灾引发的次伴生污染，消防废水垂直入渗，地面漫流对土壤的影响。 针对该情况企业做出了如下措施 ①定期对废气处理设施进行维护，以减少设施不正常运行的次数。 ②生产时如遇设施不正常运行的情况，立即停产并组织人员进行检修。 ③车间大门在生产时关闭，减少无组织废气对外环境的影响。 ④厂区内进行硬化处理，危废仓库地面进行防渗漏处理。 ⑤加强企业消防管理，避免火灾发生。 |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ⑥企业编制突发环境事件应急预案，在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物或应急水袋等收集措施，在厂区灭火时封堵雨水管网，并将消防尾水暂存在应急水袋中，防止消防废水向厂外泄漏。企业应完善突发环境事故应急措施。 项目建设过程中需做好各类危险化学品的贮存、运输的安全管理工作。 该公司无需制定土壤及地下水监测计划。 4.2.6生态 本项目利用现有厂房进行建设，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，故本报告不进行生态环境影响评价。 4.2.7环境风险 4.2.7.1环境分析初筛 1）风险调查 经筛选分析，本项目风险物质为机油、乳化液、废机油、废乳化液等，根据下表，即危险物质量小于临界量。 |
|  | 表4-29 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算 序号; 危险物质名称; CAS号; 临界量Qn/t（每种危险物质的临界量，t）; 最大存在总量qn/t（每种危险物质的最大存在总量，t）; 该种危险物质Q值. 1; 机油; /; 2500; 0.05; 0.00002. 2; 废机油; /; 2500; 0.05; 0.00002. 3; 乳化液; /; 2500; 0.05; 0.00002. 4; 废乳化液; /; 2500; 0.1875; 0.000075. 5; 废过滤材料; /; 50; 0.65; 0.013. 6; 漆渣; /; 50; 0.3437; 0.006874. 7; 废活性炭; /; 50; 7.5; 0.15. 8; 老人牌环氧富锌底漆; 二甲苯; 1330-20-7; 10; 0.0125; 0.00125. 乙苯; 100-41-4; 10; 0.0025; 0.00025. 底漆其他的成分; /; 10; 0.235; 0.0235. 9; 老人牌固化剂; 二甲苯; 1330-20-7; 10; 0.01; 0.001. 甲苯; 108-88-3; 10; 0.00015; 0.000015. 固化剂其他的成分; /; 10; 0.03985; 0.003985. 10; 老人牌稀释剂; 二甲苯; 1330-20-7; 10; 0.035; 0.0035. 乙苯; 100-41-4; 10; 0.0125; 0.00125. 稀释剂其他的成分; /; 10; 0.0025; 0.00025. 11; 老人牌聚氨酯面漆; 二甲苯; 1330-20-7; 10; 0.04; 0.004. 甲苯; 108-88-3; 10; 0.00075; 0.000075. 乙苯; 100-41-4; 10; 0.00925; 0.000925. 面漆其他的成分; /; 10; 0.2; 0.02. 12; 老人牌固化剂; 二甲苯; 1330-20-7; 10; 0.01; 0.001. 乙苯; 100-41-4; 10; 0.0015; 0.00015. 固化剂其他的成分; /; 10; 0.0385; 0.00385. 13; 稀释剂-二甲苯; 二甲苯; 1330-20-7; 10; 0.05; 0.005. 合计; 0.240009. 废机油、废乳化液、机油、乳化液参照油类物质2500；油漆、废过滤材料、漆渣、废活性炭参照健康危险急性毒性物质10 二甲苯（老人牌环氧富锌底漆5%×0.25+老人牌固化剂20%×0.05+老人牌稀释剂70%×0.05+老人牌聚氨酯面漆16%×0.25+老人牌固化剂20%×0.05+稀释剂-二甲苯0.05）0.1575t；乙苯(老人牌环氧富锌底漆1%×0.25+乙苯4.5%×0.05+老人牌稀释剂25%×0.05+老人牌聚氨酯面漆3.7%×0.25+老人牌固化剂3%×0.05)0.028t； |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7.2企业风险源分布及影响途径 企业环境风险情况见表4-30。 表4-30 项目环境风险识别情况 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 生产车间; 三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧; 有机废气/次生污染; 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物; 大气环境、地表水环境、地下水环境; 周围敏感点. 2; 生产设备; 机油/次生污染; 火灾、泄漏等引发的伴生/次生污染物; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 3; 生产设备; 乳化液; 泄漏; 地表水环境、地表水环境、地下水环境. 4; 喷涂设备; 老人牌环氧富锌底漆、老人牌固化剂、老人牌稀释剂、老人牌聚氨酯面漆、老人牌固化剂、稀释剂-二甲苯/次生污染; 泄漏、火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 4; 原料仓库; 机油; 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 5; 机油、乳化液; 泄漏; 地表水环境、地下水环境、土壤. 6; 油漆中间仓库; 老人牌环氧富锌底漆、老人牌固化剂、老人牌稀释剂、老人牌聚氨酯面漆、老人牌固化剂、稀释剂-二甲苯/次生污染; 泄漏; 地表水环境、地下水环境、土壤. 7; 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物; 大气环境、地表水环境、地下水环境. 9; 危废仓库; 废活性炭、废机油、废乳化液、废过滤材料、漆渣、废活性炭/次生污染; 火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物; 大气环境、地表水环境、地下水环境、土壤. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7.3环境风险分析 - 本项目“三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”设备维护不到位导致不正常运行，致使废气污染物泄漏进入大气环境。一旦“三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧”出现事故排放情况，应立即排查事故原因，及时调整生产工艺、减产必要时停产，并立即对污染防治设施进行抢修。 （2）生产设备中机油、乳化液、油漆引起火灾、高温可能引起爆炸。当发生火灾、爆炸事故时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险物品极有可能随消防废液通过雨污管网进入外界水环境；火灾燃烧烟气会进入到空气中。对周围大气环境、水环境造成一定影响。 （3）本项目原料仓库、危废仓库、油漆中间仓库液态物料泄漏，通过雨污管网进入外界水环境，对周围水环境造成一定影响。原料仓库、危废仓库及油漆中间仓库设置托盘，防止液态物料泄漏。 （4）本项目原料仓库、危废仓库、油漆中间仓库中原辅料、危废、油漆引起火灾、高温可能引起爆炸。当发生火灾、爆炸事故时，产生的大量消防废水等若处理不及时或处理措施采取不当，危险物品极有可能随消防废液通过雨污管网进入外界水环境；火灾燃烧烟气会进入到空气中。对周围大气环境、水环境造成一定影响。 4.2.7.4与风险政策相符性分析 |
|  | 表4-31 与风险政策相符性分析 文件; 内容; 项目情况; 相符性. 《国务院安委会办公室 生态环境部 应急管理部 关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）; 四、进一步落实企业主体责任。推动企业主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分，全面负责落实本单位的环保设备设施安全生产工作。严格落实涉环保设备设施新、改、扩建项目环保和安全“ 三同时"有关要求，委托有资质的设计单位进行正规设计，在选用污染防治技术时要充分考虑安全因素；在环保设备设施改造中必须依法开展安全风险评估，按要求设置安全监测监控系统和联锁保护装置，做好安全防范。对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育。开展环保设备设施安全风险辨识评估，系统排查隐患，依法建立隐患整改台账，明确整改责任人、措施、资金、时限和应急救援预案，及时消除隐患。认真落实相关技术标准规范，严格执行吊装、动火、高处等危险作业审批制度，加强有限空间、检维修作业安全管理，采取有效隔离措施，实施现场安全监护和科学施救。对受委托开展环保设备设施建设、运营和检维修第三方的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，及时督促整改，不得“一包了之"，不管不问。; ①企业制定主要负责人严格履行第一责任人责任，将环保设备设施安全作为企业安全管理的重要组成部分 ②本项目喷漆废气处理设备委托有资质的设计单位进行正规设计 ③对涉环保设备设施相关岗位人员进行操作规程、风险管控、应急处置、典型事故警示等专项安全培训教育; 符合. 关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》苏环办[2020] 101 号; 三、建立环境治理设施监管联动机制 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 企业待喷漆废气处理设备建设完成后，建立健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度。; 符合. 二、建立危险废物监管联动机制 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备 案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。; 企业危险废物委托有资质单位处置，危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节在网上备案; 符合. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.7.4环境防范措施 表4-32 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产100套海洋工程装备项目. 建设地点; 无锡市 江阴高新技术产业开发区 江阴市蟠龙山路39号. 地理坐标; 经度; 120度20分2.145秒; 纬度; 31度55分8.412秒. 主要风险物资及分布; 风险物质：废机油、机油、乳化液、废乳化液、二甲苯、乙苯、废过滤材料、漆渣、废活性炭、老人牌环氧富锌底漆、老人牌固化剂、老人牌稀释剂、老人牌聚氨酯面漆、老人牌固化剂、稀释剂-二甲苯； 危险单元：生产车间（三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置、部分使用机油乳化液设备、喷漆房）、原料仓库、危废仓库、油漆中间仓库。. 环境影响途径及危害后果; 1、三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置设备或生产设备维护不到位导致不正常运行，致使污染物泄漏、火灾等风险事故。 2、发生火灾将采用水喷淋灭火，发生火灾时如消防水未收集直接进入地表水，消防水把化学品带入环境中，将增加地表水污染负荷，对水环境造成严重污染。 3、火灾次生污染物对大气造成严重污染。 4、原料仓库、危废仓库、油漆中间仓库液态物料泄漏，通过雨污管网进入外界水环境，对周围水环境造成一定影响。. 风险防范措施要求; （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。 （2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 （3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 （4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。 （5）做好总图布置和建筑物安全防范措施。 （6）准备各项应急救援物资。 （7）原料仓库、危废仓库、油漆中间仓库禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 （8）大气风险防范措施 ①平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； ②当三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置出现事故排放情况，立即排查事故原因，及时停产，并立即对污染防治设施进行抢修； ③建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； ④项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统，进行处理以达标排放，必要时停产以杜绝废气产生。. |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 风险防范措施要求; （9）事故废水环境风险防范 ①油漆中间仓库及危废仓库设置导流沟或围堰设施，防止风险物质进入外环境； ②生产车间门口设置围挡、沙袋或应急水袋，防止事故废水进入外环境或配备柴油泵、应急水带将事故废水抽入江阴中南重工有限公司北侧厂区的应急池中； ③雨水排放口设置阀门； （10）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施及环境应急物资装备配备。企业应建立突发环境事件隐患排查治理制度，开展应急培训。. 4.2.8电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 焊接 |  | 颗粒物 | 经焊烟净化装置处理后无组织排放 | 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即厂界标准≤0.5mg/m3。 |
|  | 下料 |  | 颗粒物 | 经袋式除尘器处理后无组织排放 |  |
|  | 喷砂（DA001） |  | 颗粒物 | 经布袋除尘处理后通过15米高排气筒排放 | 江苏地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即有组织颗粒物≤20mg/m3；厂界标准≤0.5mg/m3。 |
|  | 喷漆（DA002） |  | 颗粒物 | 经三级过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧后通过15米排气筒排放 | 有组织执行《表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB 32/ 4147—2021）表1标准，即有组织颗粒物≤10mg/m3 0.6kg/h，TVOC≤80mg/m3 2.7kg/h，苯系物≤20mg/m3 0.8kg/h，非甲烷总烃≤50mg/m3 1.8kg/h； |
|  |  |  | TVOC |  |  |
|  |  |  | 苯系物 |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  | 有组织执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，即有组织二甲苯≤10mg/m3 0.72kg/h，甲苯≤10mg/m3 0.2kg/h |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  | 厂区内 |  | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 表面涂装（工程机械和钢结构行业）大气污染物排放标准》（DB 32/ 4147—2021）表3标准，监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3，监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3 |
|  | 厂界 |  | 非甲烷总烃、颗粒物、苯系物、甲苯、二甲苯 | 加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准，即无组织颗粒物≤0.5mg/m3，非甲烷总烃≤4mg/m3，苯系物≤0.4mg/m3，二甲苯≤0.2mg/m3，甲苯≤0.2mg/m3 |
| 地表水环境 | DW001排口/生活污水 |  | COD、SS、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准，即COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤45mg/L、总磷≤8mg/L、总氮≤70mg/L。 |
| 声环境 | 生产车间 | 各类生产设备及辅助设施 | 噪声 | 选用低噪音设备，噪声源均设置在建筑物内，合理布局，车间厂房隔声及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，厂界昼间噪声≤65dB（A）、夜间不生产 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废废金属、焊渣、废砂、滤尘、废布袋经收集后外售综合利用；危险废物漆渣、废过滤材料、废油漆桶、废机油、废乳化液、废活性炭、废催化剂、废机油桶、废乳化液桶经收集后暂存于危废堆场，定期委托有资质单位处置，含油废金属通过过滤达到静置无滴漏后打包压块用于金属冶炼，不按危险废物管理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区：一般固废堆场、常规生产区、污水管线、化粪池 简单防渗区：办公楼 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目不涉及。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）完善危险物质贮存设施，加强对物料储存、使用的安全管理和检查，避免物料出现泄漏。（2）落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。（3）要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。（4）企业应当按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。（5）企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生泄漏、火灾和爆炸等事故时控制泄漏物和消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。（6）做好总图布置和建筑物安全防范措施。（7）准备各项应急救援物资。（8）仓库区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。（9）安排专人负责废气治理设施管理，定期检修和维护，加强车间巡逻和监控，确保废气治理设施正常运转。一旦发现设施故障，立即联络各生产环节停止生产，确保找到故障原因并解除故障后方可重新启动。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别属于“三十二、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 37”中“船舶及相关装置制造 373”，属于“排污许可登记管理”。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位：t/a

| 老厂区+新厂区合计 | 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.3521 | 0 | 0.3521 | 0.3521 |
|  |  | 苯系物 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0 | 0.2462 | 0.2462 |
|  |  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0 | 0.0946 | 0.0946 |
|  |  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.9631 | 0 | 0.9631 | 0.9631 |
|  |  | 颗粒物 | 0.2391 | 0.24 | 0 | 0.4399 | 0 | 0.679 | 0.4399 |
|  | 废水 | 废水量 | 2400 | 2400 | 0 | 360 | 0 | 2760 | 360 |
|  |  | COD | 0.1200 | 0.1200 | 0 | 0.0180 | 0 | 0.1380 | 0.018 |
|  |  | SS | 0.0240 | 0.0240 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0276 | 0.0036 |
|  |  | 氨氮 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0110 | 0.0014 |
|  |  | TP | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0014 | 0.0002 |
|  |  | TN | 0.0288 | 0.0288 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.0331 | 0.0043 |
|  | 一般工业 固体废物 | 废金属 | 90 | 90 | 0 | 91.8515 | 0 | 181.8515 | +91.8515 |
|  |  | 焊渣 | 3 | 3 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 | +0.6 |
|  |  | 废砂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  |  | 滤尘 | 0.073 | 0.073 | 0 | 2.8908 | 0 | 2.9638 | +2.8908 |
|  |  | 废布袋 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.1 | +0.05 |
|  | 危险废物 | 废乳化液 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0 | 1.375 | +1.375 |
|  |  | 废机油 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | +0.1 |
|  |  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
|  |  | 废乳化液桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  |  | 废油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | +0.36 |
|  |  | 废过滤材料 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | +1.2 |
|  |  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.6873 | 0 | 0.6873 | +0.6873 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | +7.5 |
|  |  | 催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/5a | 0 | 0.1t/5a | +0.1t/5a |
|  |  | 含油废金属 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | +5 |
| 老厂区合计 | 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
|  | 废气 | TVOCs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 苯系物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 颗粒物 | 0.2391 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.2391 | 0 |
|  | 废水 | 废水量 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 |
|  |  | COD | 0.1200 | 0.1200 | 0 | 0 | 0 | 0.1200 | 0 |
|  |  | SS | 0.0240 | 0.0240 | 0 | 0 | 0 | 0.0240 | 0 |
|  |  | 氨氮 | 0.0096 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 |
|  |  | TP | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 |
|  |  | TN | 0.0288 | 0.0288 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 | 0 |
|  | 一般工业固体废物 | 废金属 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
|  |  | 焊渣 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|  |  | 废砂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 滤尘 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 |
|  |  | 废布袋 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |
|  | 危险废物 | 废乳化液 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  |  | 废机油 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
|  |  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废乳化液桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废过滤材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 含油废金属 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 新厂区合计 | 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
|  | 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.3521 | 0 | 0.3521 | +0.3521 |
|  |  | 苯系物 | 0 | 0 | 0 | 0.2462 | 0 | 0.2462 | +0.2462 |
|  |  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0946 | 0 | 0.0946 | +0.0946 |
|  |  | 二甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.9631 | 0 | 0.9631 | +0.9631 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.4399 | 0 | 0.4399 | +0.4399 |
|  | 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 360 |
|  |  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0180 | 0 | 0.0180 | 0.0180 |
|  |  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0036 | 0.0036 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0014 | 0.0014 |
|  |  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0002 |
|  |  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.0043 | 0.0043 |
|  | 一般工业 固体废物 | 废金属 | 0 | 0 | 0 | 91.8515 | 0 | 91.8515 | 91.8515 |
|  |  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 |
|  |  | 废砂 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|  |  | 滤尘 | 0 | 0 | 0 | 2.8908 | 0 | 2.8908 | 2.8908 |
|  |  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  | 危险废物 | 废乳化液 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.375 | 0.375 |
|  |  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |
|  |  | 废机油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  |  | 废乳化液桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | 废油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 |
|  |  | 废过滤材料 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 |
|  |  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.6873 | 0 | 0.6873 | 0.6873 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.5 |
|  |  | 催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/5a | 0 | 0.1t/5a | 0.1t/5a |
|  |  | 含油废金属 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①